EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 4 PALAZZINE DI RESIDENZA PUBBLICA SITE IN VIA MARCO D’AGRATE

# 2 - stato di fatto degli edifici

Il complesso oggetto della presente trattazione è costituito da due edifici ciascuno di quattro piani fuori terra. L’epoca di costruzione risale alla metà degli anni ’50.

Sostanzialmente si tratta di tre blocchi identici, a forma lineare, di cui i primi due sono accorpati a formare il primo edificio, mentre il secondo edificio è collocato nell’area comune indivisa con rotazione di 90° rispetto al primo.

Ciascun blocco ha un vano scala indipendente a servizio di 12 alloggi (tre per ogni piano). Il numero complessivo degli alloggi è quindi di 36.

L’architettura degli edifici rientra nelle classiche espressioni realizzative utilizzate all’epoca di costruzione per edifici di tipo popolare. Non vi sono elementi e/o materiali costruttivi adottati di particolare pregio né sulle facciate né all’interno degli ambienti.

La struttura portante è a travi e pilastri in c.a.o.; le chiusure perimetrali esterne, i tamponamenti interni e le divisioni tra gli alloggi in muratura di laterizio forato intonacati.

La serramentistica di facciata in acciaio per le finestre “a nastro” sui corridoi principali d’accesso agli alloggi; in legno per gli alloggi.

La copertura è a due falde, costituita da travetti in legno con soprastante manto in lastre di fibrocemento e lattoneria in lamiera con pluviali in PVC.

Ciascun alloggio è costituito da soggiorno-pranzo, disimpegno, una camera, bagno, cucina ed un piccolo balcone; solo 12 dei 36 alloggi sono dotati di due camere da letto.

Durante il sopralluogo è stato possibile verificare le ridotte dimensioni dell’ingresso, del servizio igienico e del vano cottura, con particolare riferimento ad una loro utilizzazione da parte di persone disabili; inoltre il bagno risulta avere una superficie inferiore a mq. 4,00, prevista dal Capitolo 4.70 del Titolo III del Regolamento d’Igiene Tipo:

Non esiste possibilità di aerazione naturale del locale, mentre una ridotta illuminazione deriva dal finestrino adiacente il corridoio d’ingresso comune.

Per quanto riguarda il vano cottura, le caratteristiche di aero-illuminazione sono identiche al servizio igienico, quindi in contrasto con le disposizioni di cui al Capitolo 4.72 che prevede un rapporto tra superficie finestrata apribile e superficie del locale pari a 1/8.

Per quanto riguarda le parti comuni, il corridoio di accesso agli alloggi risulta rispondente ai requisiti richiesti, pur avendo una larghezza ridotta in corrispondenza dei pilastri, comunque tale da garantire il passaggio di persone su sedia a ruote; per soddisfare il requisito della accessibilità sarà necessario invece provvedere alla installazione di una apparecchiatura per servoscala sulla rampa di accesso al piano rialzato, in modo da garantire l’utilizzo di tutti gli appartamenti situati al piano rialzato da parte di persone disabili.

La scala esistente ha una larghezza di mt.1,10, è costituita da due rampe simmetriche, ciascuna di 10 alzate da cm.15 e pedate da cm.30, separate da un pianerottolo da mt. 2,20 x 1,50; il pianerottolo di arrivo risulta invece leggermente più ampio, avendo dimensioni di mt.2,20 x 2,50.

Il corrimano è posto ad un’altezza di mt.0,90 ed è in profilati di ferro a disegno semplice; si fa presente che le rampe sono costituite da gradini incastrati nella muratura del vano scala e privi di alzate, caratteristica non conforme a quanto indicato dall’Art. 8.1.10 del D.M. 236\89.

Dal vano scala si accede al corridoio comune tramite una porta con telaio in ferro, completamente vetrata, simile a quella esistente all’ingresso dei fabbricati; questa caratteristica sarà successivamente considerata quando si tratteranno gli interventi da effettuare per garantire il requisito dell’accessibilità.

Per quanto riguarda il piano seminterrato, è accessibile con una rampa in battuto di cemento, avente una lunghezza di mt.4,00, atta a superare un dislivello di cm.80.

Le cantine sono sottostanti il lato degli alloggi, con un corridoio d’ingresso comune; l’altezza interna è di mt. 2,50, in conformità a quanto richiesto dalla normativa d’igiene; le porte sono in legno, con alcune finestre che permettono una adeguata aerazione:

Per quanto riguarda lo stato di manutenzione delle facciate, sarà necessario provvedere al rifacimento dell’intonaco di facciata ed alla sistemazione dei balconi, che sono privi di frontali e/o scossaline e presentano evidenti danni dovuti agli agenti atmosferici.

Per quanto riguarda la fognatura, le colonne di scarico vengono convogliate in fosse biologiche a svuotamento periodico, attraverso una tubazione in PVC, visibile anche all’interno delle cantine; come si evince sugli elaborati grafici, sono presenti tre fosse biologiche per ogni corpo di fabbrica.

Le acque meteoriche invece risultano già allacciate al collettore di tombinatura comunale, sia per quanto riguarda i pluviali, sia per quanto riguarda le griglie di raccolta presenti lungo i camminamenti e le superfici pavimentate in asfalto.

La pavimentazione esterna presenta numerosi avvallamenti ed i cordoli in cemento presenti intorno alle aree a verde risultano in alcuni tratti instabili.

Si concorda con l’ufficio manutenzione alloggi comunali, che le opere di ripristino delle aree esterne, verranno realizzate dallo stesso ufficio nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria.

Si segnala a tal proposito, la necessità di verificare durante i lavori di rifacimento della pavimentazione esterna, le griglie di raccolta delle acque meteoriche, poiché non devono presentare maglie superiori a 2 x 2 cm , come disposto dalla normativa.

Infine l’accesso al fabbricato avviene tramite un cancelletto pedonale disposto tra due muri in pietra; la larghezza del cancelletto risulta adeguata ai requisiti di accessibilità, mentre la larghezza del vano tra i due muri presenta difficoltà di utilizzazione da parte di persone su sedia a ruote.