EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 4 PALAZZINE DI RESIDENZA PUBBLICA SITE IN VIA VESPUCCI 8, EDIFICI  H - I - L – M

1. Premessa

Il presente intervento riguarda l’efficientamento energetico di 4 edifici denominati H-I-L-M all’interno del complesso residenziale sito in via Vespucci n°8 in Monza.

2. Descrizione sommaria degli edifici ai fini della loro identificazione

Il complesso residenziale comunale di Via Vespucci n.8 è composto da 12 palazzine di tre piani fuori terra, con 141 appartamenti ed ampia zona verde comune.

I fabbricati risultano edificati nel 1955. I fabbricati, in oggetto, sono quelli identificati con le lettere H-I-L-M, tutti hanno forma regolare rettangolare.

Ogni blocco è servito da una scala indipendente a servizio di 12 alloggi, 4 per piano, per un totale di 24 appartamenti. L’architettura degli edifici, rispecchia quella classica, che ai tempi, si realizzava per gli edifici di tipo popolare. La struttura portante è composta da travi, solai e pilastri in cemento armato, i tamponamenti esterni, sono realizzati con doppio tavolato in laterizio intonacato, i divisori interni ed i divisori tra gli appartamenti risultano in laterizio forato intonacati. La copertura risulta essere a due falde, e costituita da muretti in forati, orditura in legno con sovrastante manto in lastre di fibrocemento, lattonerie in lamiera e pluviali in PVC.

Gli alloggi dei fabbricati sono così costituiti:

- soggiorno-pranzo-disimpegno-camera-bagno e locale cottura, più piccolo balcone per le U.I. al piano 2° e 3°

- distribuiti a quattro appartamenti per piano.

- fornitura e posa in opera di nuova copertura in lastre di lamiera zincata preverniciata

coibentata tipo sandwich;

Documentazione fotografica:

Foto 1 – vista da Via Eraclito